CSCI 3130 - Microcode 16 bit RSC:

t0: ARPC,

t1: IRM, PCPC+1, ARAR+1

HALT	d0_t2: S1

OUT	d01_t2: OUTRACC

JUMP	d02_t2: PCM

JMPZ	* if z=1

z*d03_t2: PCM

* if z=0

z’d03_t2: PCPC + 1

CLACC	d04_t2: ACC0

INACC	d05_t2: ACCACC+1

STACC	d06_t2: ARM, PCPC+1

d06_t3: MACC

MVACC	d07_t2: RACC

NOT	d08_t2: ACCACC’

AND	d09_t2: ACCACC AND R

OR	d10_t2: ACCACC OR R

XOR	d11_t2: ACCACC XOR R

SUB	d12_t2: ACCACC-R

ADD	d13_t2: ACCACC + R

LDACC	d14_t2: ARM, PCPC+1

d14_t3: ACCM

MOVR	d15_t2: ACCR

d00 = HALT

d01 = Output

d02 = Jump

d03 = Jump if Z = 1

d04 = Clear ACC

d05 = Increment ACC

d06 = Store ACC

d07 = Move ACC to R

d08 = NOT ACC

d09 = ACC AND R

d10 = ACC OR R

d11 = ACC XOR R

d12 = SUB ACC and R (ACC - R)

d13 = ADD ACC and R

d14 = Load ACC

d15 = Move R to ACC